- Повышение лояльности абонентов

- Увеличение прибыли компании

- Централизация управления абонентскими устройствами

- Снижение затрат на подготовку и повышение квалификации персонала

### Eltex.ACS

Сервер автоконфигурации (ACS, Automatic Configuration Server) предназначен для автоматизации и удобства настройки абонентских устройств (CPE) посредством протокола, описываемого в стандарте TR-069 и позволяет оператору централизовано управлять клиентским оборудованием через глобальную сеть.

Этот стандарт определяет механизм, осуществляющий безопасную автоконфигурацию CPE и объединяет функции по управлению CPE в единую систему.

### Единый подход к управлению

Заложенные в протокол TR-069 инструменты позволяют использовать единый подход к управлению всеми пользовательскими устройствами, установленными на сети оператора связи. К серверу Eltex.ACS легко подключить различные пользовательские устройства производства Eltex. Возможно подключение устройств сторонних производителей, которые в полном объёме поддерживают спецификации TR-069 и прошли испытания на совместимость.

### Модели конфигурирования

Комплекс Eltex. ACS позволяет создать две модели конфигурирования абонентских устройств:

- С помощью ACS настраиваются общие параметры абонентских устройств, а приватные пользовательские данные, такие как: номера телефонов, пароли доступа PPP, SIP и т. д., пользователи настраивают самостоятельно на собственных устройствах через WEB-интерфейс.

- С помощью ACS производится полная настройка абонентских устройств, включая все параметры предоставления сервисов.

### Интеграция с OSS

Управление сервером ACS доступно через интерфейс North Bound, что даёт возможность полноценного взаимодействия с OSS. Это обеспечивает возможность подстройки всех элементов сети для подключения нового абонента в предельно короткие сроки с минимальной затратой инженерных ресурсов.

### Поддерживаемые устройства Eltex

Оборудование PON

#### GPON

  - Абонентский терминал ONT NTU

  - Абонентский терминал ONT NTP

#### EPON/TurboGEPON

  - Абонентский терминал ONT NTE

### Оборудование VoIP

#### Абонентские шлюзы IP-телефонии

  - TAU-1E.IP/1M.IP/2M.IP/8.IP

#### Абонентские маршрутизаторы с поддержкой VoIP

  - серии RG-14/24/44/54

### IPTV-медиацентры

  - Android-медиацентры серии NV-310, NV-501

### Тонкие клиенты

  - TC-10

  - TC-20

### Wi-Fi точки доступа

  - WB-1P-LR

### Абонентский Wi-Fi роутер

  - WB-2

  - RG-34-Wac

# Успешные интеграции

- D-LINK:

-DVG-5402SP

-DPN-R5402

-DIR-615K

- Yealink:

-SIP-T22P

-VP-2009

- Audiocodes:

-MP202

- Huawei:

-HG8245T

- Grandstream:

-GXV3140/3175

-HT701:

- ZTE:

-ZXHN H298N

- NAG:

-SNR-CPE-W4N (rev. M)

www.eltex.nsk.ru

1

Наименование

ACS

- Автоконфигурация и динамическая подготовка сервисов к работе

- Управление версиями ПО

- Мониторинг состояния и производительности

- Диагностика

Описание

Интерфейсы управления

GUI и CLI

Интерфейс межпрограммного взаимодействия Nortbound Interface (NBI)

Database

Для удобства эксплуатации доступны графический и консольный интерфейсы управления.

Предназначен для автоматизации стыка между различными системами. Реализация NBI позволяет запрашивать списки CPE, добавлять и удалять устройства. Задавать параметры устройствам, управлять сервисами. А также, выполнять перезагрузку устройств, обновлять встроенное ПО (Firmware) и выполнять сброс устройства к заводским настройкам.

Содержит:

- списки CPE

- параметры CPE

- пользователи и роли

- пароли

- профили

- CPE-firmware

- журналы операций

- журналы обмена с устройствами

OSS/BSS

Управление абонентскими устройствами и сервисами

# Схема управления

Абонентские терминалы xPON NTE/NTP/NTU

Абонентские

VoIP

шлюзы

Интерфейсы управления

Database

CLI

sql

ACS Server

GUI

Web Service SOAP

ACS Server

Northbound (soap/xml)

OSS/BSS/Service Activator

Client SOAP

TAU

Абонентские

VoIP

маршрутизаторы

RG

IPTV

медиацентры

Тонкие клиенты TC

Абонентский Wi-Fi роутер

TR-069 ready CPE

TR-069

>_

### Преимущества Eltex.ACS

- Ускорение диагностики неисправности при обращении абонента

- Оперативность обработки обращений

- Уменьшение обращений клиентов за счет:

-автоматизации мониторинга сети,

-сбора статистических данных,

- обновления встроенного ПО.

- Повышение качества предоставления услуг

- Снижения затрат при подключении новых абонентов или услуг

- Автоматическое  обнаружение  новых  устройств  (zero- touchconfiguration)

- Снижение затрат на подготовку и повышение квалификации персонала

- Онлайн отображение аварий устройств в текстовом и графическом виде

- Гибкая интеграция с любыми CPE, поддерживающими протокол TR-069

- Увеличение эффективности работы контакт-центра

- Дополнительный уровень абстрагирования абонента от устройства облегчает настройку индивидуальных параметров и позволяет менять абонентское оборудование (на аналогичное оборудование) без дополнительного конфигурирования услуг.

- Использование схемы с предварительным закреплением устройства за абонентом, закреплением по заявке

- Гибкая система иерархических профилей и сервисов позволяет создавать полнофункциональные конфигурации с учетом разных критериев группировки CPE

- Объединение с системой управления станционным оборудованием Eltex.EMS в рамках единого графического интерфейса

- Поддержка управления модулями ПО (TR-157)

### Удобство эксплуатации

- Интуитивно понятный графический интерфейс

- Уменьшение   зависимости   от   услуг   «инсталляторов», активация  и  реконфигурация  услуг  любых  устройств  сети,

поддерживающих TR-069 с единого сервера ACS - поддержка нестандартных RPC

- При  включении  устройства в сеть оператора СРЕ автоматически появляется в конфигурации сервера

- Настройка профилей услуг и приватных данных абонента происходит с ПК оператора либо в момент появления на сервере, либо заранее по серийному номеру устройства

- Управление и мониторинг разных типов устройств осуществляется переключением между классами в едином окне GUI

- Управление VoIP-шлюзами скрытыми за маршрутизатором

- Подключение 200 тыс. CPE и более в зависимости от конфигурации платформы

- HTTPS протокол

- Поддержка скриптов (возможность оператора самостоятельно создавать любой сценарий работы сервера ACS с CPE)

#### Решение проблемы «утечки паролей» SIP и другой конфиденциальной информации

Все приватные данные абонента конфигурируются оператором на сервере Eltex.ACS и не передается абоненту, что исключает проблему утечки

#### Диагностика неполадок

Возможность удаленной проверки соединения посредством команды ping с абонентского устройства до любого указанного хоста сети WAN или LAN

#### Сбор статистической информации для анализа

Возможность мониторинга текущего состояния услуг, интерфейсов, счетчиков портов и т. д

- Резервное копирование пользовательской конфигурации Возможность   централизованного   резервного   копирования текущих  настроек  устройств  сети  на  сервер  ACS  (либо  любой другой  сервер  на  сети)  с  возможностью  их  восстановления  в будущем,  например,  после  сброса  устройства  на  заводскую конфигурацию.

#### Внедрение системы в существующую инфраструктуру сети

Для полноценного включения Eltex. ACS в текущую инфраструктуру сети необходимо дополнить ответы DHCP- сервера EMS опцией 43, в которой будет указан адрес ACS для подключения устройств к серверу.

Наименование

Описание

Информация для заказа

ACS-CPE-256 ACS-CPE-512 ACS-CPE-1024

Опция ACS-CPE-256 системы Eltex.ACS для автоконфигурирования Eltex CPE: 256 абонентских устройств

Опция ACS-CPE-512 системы Eltex.ACS для автоконфигурирования Eltex CPE: 512 абонентских устройств

Опция ACS-CPE-1024 системы Eltex.ACS для автоконфигурирования Eltex CPE: 1024 абонентских устройств

О компании Eltex

Предприятие “Элтекс” - ведущий российский разработчик и производитель коммуникационного оборудования с 20-летней историей. Комплексность решений и возможность их бесшовной интеграции в инфраструктуру Заказчика

- приоритетное направление развития компании.

Сделать заказ

+7 (383) 274 10 01

+7 (383) 274 48 48

eltex@eltex.nsk.ru

www.eltex.nsk.ru